ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

- ЧЕРТЕЖИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

- ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

  - Введение

Документация по планировке территории в целях капитального ремонта объекта «Водопропускная труба на км 91+050 автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск (подъезд к городу Оренбург)», Самарская область разработана на основании договора  заключенного между ООО «РегионПроект» и ООО «ГЕОНИКС».

Документация по планировке территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению и материалов по её обоснованию.

Основания для разработки проекта планировки:

- государственный контракт №10/9-15 от 29.06.2015 года;

- задание №20 утвержденное и.о. начальника ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства»;

- постановление №75 от 24.09.2015 «О разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории…».

Основными целями проекта планировки территории являются:

    - обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;

    - обеспечение устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры;

    - установление зон планируемого размещения объекта капитального ремонта;

    - удовлетворение  современных  потребностей  в  развитии  и совершенствование социальной,  информационной,  инженерно-транспортной инфраструктур.

Документация по планировке территории выполнена на основании результатов инженерных изысканий выполненных ООО «ГЕОНИКС» в 2015 г.

Подготовка документации по планировке территории, предусмотренной Градостроительным Кодексом, осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.

Основными нормативно-правовыми документами, регулирующими проведение указанных работ, являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

- Федеральный Закон «О землеустройстве»  от 18.06.2001 г. «№ 78-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 года № 7-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране и использовании  памятников истории и культуры»  от 25.06.2002 года № 73-ФЗ;

- Постановление Правительства Самарской области от 23.12.2009 №722 «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения»;

- Федеральный Закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 30.12.2001 года № 196-ФЗ и от 29.12.2004 года № 199-ФЗ (с изменениями);

- Закон Самарской области  «О Земле», от 11.03.2005 года, № 94–ГД;

- Закон Самарской области от 12.07.2006 г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»;

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий  использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»  от 24.02.2009 г.  № 160;

- Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1⁄2.1.1.1200-03. Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ от 30.03.2003 года № 38;

- Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. N 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

  - Общие сведения

В административном отношении участок изысканий находится в сельском поселении Семеновка Нефтегорского района Самарской области.

Проектом планировки территории определена зона размещения объекта капитального ремонта – водопропускной трубы на км 91+050 автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск (подъезд к городу Оренбург), Самарская область.

Протяженность участка капитального ремонта автомобильной дороги над водопропускной трубой составит 20 м.

Планируемое начало капитального ремонта асфальтобетонного покрытия над водопропускной трубой  - граница планируемого ремонта автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск (подъезд к городу Оренбург), Самарская область.

Проектная линия продольного профиля запроектирована как плавная линия со взаимной увязкой элементов плана, продольного и поперечного профилей между собой и с окружающим ландшафтом.

Принятые проектом планировки территории и проектом межевания решения не противоречат Генеральному плану сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области, утвержденному Решением Собрания представителей сельского поселения Семеновка от 27.11.2012 г. №141.

  - Характеристика современного состояния и

использования территории

В административном отношении участок изысканий находится в сельском поселении Семеновка  Нефтегорского района Самарской области.

Нефтегорский

район

Рис. 1.  Схема расположения Нефтегорского района

В настоящее время территория района составляет 1350 км².

25.02.2005 г. на территории муниципального района Нефтегорский Самарской области образовано 1 городское и 8 сельских поселений, одним из которых является сельское поселение Семеновка. Сельское поселение Семеновка — муниципальное образование на территории муниципального района Нефтегорский Самарской области. Центр сельского поселения — село Семеновка, где расположена и администрация поселения. Образовано в 2006 году в ходе Муниципальной реформы. В состав поселения включена территория двух сельских округов: с.Семеновка и п.Новая Жизнь. Площадь муниципального образования 11532.4 га. Население 1027 человек.

  - Краткие сведения о природных условиях

2.4.1. Климат

Климатические особенности рассматриваемой территории формируются под воздействием Азиатского материка, переохлаждённого зимой и перегретого летом, а так же под смягчающим влиянием западного переноса воздушных масс. Это обстоятельство проявляется в общем удлинении зимы, сокращении переходных сезонов и в возможности глубоких аномалий всех элементов погоды – больших оттепелей зимой, возврата холода весной, увеличения морозоопасности в начале и конце лета, засухи, возрастаний годовой амплитуды колебания температуры воздуха.

Среднегодовая температура воздуха составляет 3,6ºС. Наиболее низкие средние месячные температуры воздуха (- 13,9-13,7ºС) наблюдаются в январе-феврале. Абсолютный минимум температуры воздуха в отдельные годы достигает -43ºС. Самый тёплый месяц – июль, где средняя температура месяца составляет 20,8ºС, абсолютный максимум температуры достигает 39ºС.

Переход средней суточной температуры  воздуха через 0ºС весной обычно происходит в начале апреля. Весна длится около полутора месяцев, и в это время имеют место меридиональные переносы, способствующие обмену воздушных масс между севером и югом, что вызывает как интенсивное таяние снега, так и типичные для весны возвраты холодов. Осенний переходный период  длится  около двух месяцев – с начала сентября до конца октября. Зима длятся 4-5 месяцев. Средняя дата появления снежного покрова приходится на первую декаду ноября. Первые снегопады и устойчивый снежный покров на большей части территории наблюдается иногда в первой декаде октября, но окончательно он образуется только через 30-40 дней после выпадения первого снега. Средняя высота снежного покрова за зиму по данным снегосъёмок для большей части территории на защищённых от ветра местах достигает 50-70 см, а на открытых сельскохозяйственных полях в конце зимы – 25-30 см.

Годовая сумма осадков составляет 550-600 мм и за отдельные годы может значительно отклоняться от их среднего значения. Месячный максимум осадков чаще всего наблюдается в июне-июле, максимум – в феврале. Большая часть осадков  выпадает  в виде слабых и незначительных по величине дождей или снегопадов, иногда бывают затяжные дожди и сильные ливни.

Для рассматриваемой территории характерны и  засушливые сезоны. Определённой закономерности в повторяемости засушливых лет не установлено, но по левобережью Волги чаще всего засухи наблюдаются через два года на третий, охватывая значительную территорию.

На большей части территории в течении всей зимы наибольшую повторяемость имеют ветры южной четверти (юго-восточные, южные, реже – западные), а летом преобладают ветры северо-западных и северных направлений. В целом летние месяцы характеризуются меньшей устойчивостью преобладающих направлений.

Климатические условия района изысканий характеризуются по данным многолетних наблюдений на ближайшей метеорологической станции 2 разряда Авангард, Алексеевского района Самарской области.

2.4.2. Рельеф

Юг Левобережья или Сыртовое Заволжье имеет сыртовый полого-волнистый (долино-балочный) тип рельефа. На юго-востоке в пределы области заходят отроги возвышенности общего Сырта.

2.4.3. Тектоника

В региональном тектоническом плане рассматриваемая территория приурочена к юго-восточной части Русской платформы. Район работ относится к Жигулевско-Пугачевскому своду Волго-Уральской антиклизы. При микросейсмическом районировании участок в целом отнесен к 1 таксономической единице локального характера, для которой сейсмичность составляет 6 баллов. (СП 14.13330.2014).

2.4.4. Растительность и почвы

Южная часть Самарской области в основном степная, с отдельными лиственными рощами. Растительность – степное разнотравье. Высота деревьев в лесах – 14-27 м, толщина – 0,18 – 0,30м. Много просек, которые периодически расчищаются, кроны деревьев сомкнуты. Абсолютное большинство почв (до 80%) имеют глинистый и тяжелосуглинистый механический состав. Почвы среднесуглинистого механического состава составляют около 11%, легкие почвы (легкосуглинистые и супесчаные) – 7% и песчаные – 2%. В лесостепной зоне в механическом составе почв нередко наблюдается присутствие крупнообломочного материала в виде щебня и камня.

2.4.5. Гидрография и геоморфология

Участок проектируемого капитального ремонта приурочен к левобережной террасе долины р. Самара, абсолютные отметки поверхности полотна трассы 75.36-75.47 м. Минимальная отметка земли на выходе  в створе   водопропускного сооружения равна 72.02 м, на входе – 72.83 м.

Гидрографическая сеть района работ представлена р. Самарой, р. Ветлянкой в районе Ветлянского водохранилища и небольшим логом в районе расположения трубы. Река Ветлянка впадает в р. Съезжую слева на 5км от устья, которая в свою очередь впадает в р. Самару слева на 133 км от устья.

Гидрологический режим р. Самары  в районе проектирования охарактеризован по данным фактических наблюдений на водомерном посту Приволжского межрегионального территориального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на водомерных постах: р. Самара – с. Максимовка.

Затопление поймы в период весеннего половодья происходит почти ежегодно. Средняя продолжительность стояния воды на пойме составляет 10-15 дней. В многоводные годы пойма реки затапливается на глубину 3-7 м, в маловодные годы лишь пониженные ее участки.

После весеннего половодья на реке устанавливается устойчивая продолжительная межень с незначительными колебаниями уровня, обусловленными ливневыми дождями. Летние и осенние дожди очень редки и  существенного подъема уровня не вызывают.

Продолжительность весеннего половодья на р. Самара в районе разработки проекта планировки составляет 39 дней. Максимальные расчетные уровни 1% и 5% обеспеченности р. Самара в районе изысканий равны соответственно 47.23 м БС и до 46.73 м БС (по данным инженерно-метеорологических изысканий). Максимальные расчетные уровни 1% и 5% обеспеченности р. Ветлянка в районе изысканий равны соответственно 58.20  м БС и до 57.75 м БС.

При сравнении максимальных уровней, которые могут наблюдаться   на реках Самара и Ветлянка с минимальными отметками дороги 72.02-72.83 м БС, можно сделать вывод, что последние значительно превышают уровни воды в реках и не оказывают негативного влияния на водопропускное сооружение.

Рассматриваемая труба диаметром 1500 мм пропускает расчетный расход 2% обеспеченности в безнапорном режиме, находится за пределами водоохранной зоны р. Самары и р. Ветлянки вне зоны затопления.

Длина лога от истока до пересечения с участком проектируемого ремонта  спуска автодороги -1.2 км, площадь водосбора 0.7 км2, средний уклон водосбора – 23.2‰, русла-14.3‰. Дно задерновано, слабо разработано.

Наиболее характерной фазой водного режима временных ручьев в оврагах и логах является весеннее половодье, в период которого проходит 100% годового стока. Весеннее половодье начинается в среднем в конце марта - начале апреля с наибольшей интенсивностью и продолжается в среднем 3-5 дней. Пик половодья отмечается в первой декаде апреля. Продолжительность стояния менее суток. Высокое половодье обычно формируется при значительных снегозапасах и интенсивном снеготаянии.

После половодья в естественных условиях ручей в логе пересыхает.

2.4.6. Инженерно-геологические и гидрологические условия

Геологическое строение участка капитального ремонта до исследуемой глубины (10.0 м),  определяется развитием верхнечетвертичных аллювиальных отложений (аQIII), перекрытых повсеместно с поверхности техногенными грунтами (tQIV) и почвенно-растительным слоем (рdQIV).

Верхнечетвертичные аллювиальные отложения (аQIII) развиты в пределах изученного участка  повсеместно  и вскрываются  скважинами №1 и 2 (полотно автодороги) под  насыпным слоем и почвой на глубине  2.0 м; скважинами №3 и 4 (в кювете) на глубине 0.4 (скв.4)-1.7 м (скв.3).

Породы представлены  суглинками жёлто-коричневыми, тяжёлыми, от полутвёрдой до тугопластичной консистенции, макропористыми в районе скв.1,2.

Техногенные грунты (tQIV) залегают под полотном автодороги (скв.1,2) и с поверхности (скв.3,4); представлены суглинком полутвердым, перемешанным с чернозёмом. Мощность насыпи  1.23-1,30 м (скв.1,2); 0.40-1.70 м (скв.3,4).

Почвенно-растительный слой (рdQIV) распространён в районе скв.1,2  в интервале 1.5-2.0 м. Представлен чернозёмом гумуссированным.

Полная мощность почвенного слоя – 0.5 м.

Подземные воды в пределах участка на период геологических изысканий (июль 2015 г.)  вскрыты скважинами на глубине 2.0-2.1 м (скв.3,4) и 4.7 м (скв.1,2).

За высокий прогнозный уровень следует принять уровень на 1.5 м выше установившегося на июль  2015 г, учитывая весенне-осенние паводки.

По комплексу природных факторов участок капитального ремонта трубы в кювете (скв.3,4) в настоящее время  является  подтопленным в естественных условиях – район I-А-1;  район скв.1,2 –неподтопляемым – III – Б ( приложение И, СП 11-105-97, ч. II).

Воды относятся к постоянно действующему техногенному водоносному горизонту, сформировавшемуся в результате утечек из водонесущих коммуникации и инфильтрации атмосферных осадков. Воды безнапорные. Водовмещающими породами служат аллювиальные суглинки с kф -0.08 м/сут (по архивным данным). Относительным  водоупором служат более плотные коренные глины. Разгрузка горизонта осуществляется подземным стоком в сторону понижения рельефа и испарением.

Воды имеют минерализацию  801 мг/дм3, с содержанием хлоридов 8 мг/дм3, сульфатов – 225 мг/ дм3. Воды неагрессивны к строительным бетонам на обычных портландцементах. Степень агрессивного воздействия грунтовых вод на арматуру железобетонных конструкций при постоянном погружении и периодическом смачивании - неагрессивная (табл. 7 СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85").

  - Планируемые к размещению объекты капитального строительства и ремонта

По состоянию на момент подготовки проекта планировки территории, объекты капитального строительства жилого назначения, в границах проекта планировки  отсутствуют.

В целях выделения элементов планировочной структуры территории сформированы границы  планируемого размещения объекта капитального ремонта, границы зон с особым использованием, иные границы.

Проектом планировки сформированы красные линии на проектируемой территории.

    - Размещение объектов федерального значения

Существующие объекты федерального значения представлены автомобильной дорогой М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск (подъезд к городу Оренбург)», Самарская область. Размещение новых объектов проектом планировки территории не предусмотрено. Проектом планировки проектируется капитальный ремонт водопропускной трубы на озвученной автомобильной дороге.

    - Размещение объектов регионального значения

Размещение объектов регионального значения капитального строительства, объектов социального обслуживания, жилых кварталов и т.д., в границах проекта планировки территории не планируется.

    - Размещение объектов дорожного сервиса и рекламных конструкций

Размещение постов дорожно-патрульной службы, пунктов весового и габаритного контроля, постов учета движения, постов метеорологического наблюдения, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, в данном проекте планировки территории не предусмотрено, ввиду иного назначения разрабатываемой документации.

  - Сведения об объекте капитального строительства и ремонта

В административном отношении участок проектируемой автодороги  находится в Нефтегорском районе Самарской области. Существующая железобетонная труба d=1.5м, длиной 10.6 м расположена на км 91+050 автомобильной дороги М-5. Расстояние до Ветлянского водохранилища - 1км.

Существующая  железобетонная водопропускная труба 1.5 м,  длиной 10.6 м в неудовлетворительном состоянии. Входной оголовок имеет железобетонный портал с открылками. Основание портала и место перед входом в трубу изначально было укреплено бетонным лотком, который в настоящее время разрушен. На самом портале отмечается разрушение бетонного покрытия.

Выходной оголовок полностью разрушен, на выходе трубы, в результате неправильного ее заложения (с уклоном 76.4‰)  наблюдается сильный размыв, место перед выходом из трубы изначально было укреплено бетонным лотком, который в настоящее время разрушен.

Внутренняя часть водопропускной трубы имеет значительные повреждения. Секции отстоят друг от друга на расстояние 10-15 см, цементный раствор в стыках между звеньями выкрошен, бетон по всей внутренней поверхности значительно разрушен, арматура обнажена, имеется просадка звеньев трубы, два звена на выходе трубы полуразрушены. Осыпь грунта насыпи в тело трубы.

На входе русло  трубы заросшее травой, на выходе трубы выраженный лог длинной около 80 м

Исходя из вышеизложенного замена существующей трубы необходима.

    - Сведения о существующих искусственных дорожных сооружениях

Ниже представлена таблица №1 с перечнем существующих искусственных сооружений.

Таблица №1

| № п/п | Пикетаж |  | Наименование | hвх-hвых hдор | Длина, (м) | Правый по ходу угол, () | Продольный уклон, (‰) | Описание состояния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПК | + |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | труба Ø1.5 | 72.83-72.02 75.36 | 10.6 | - | 76 | ж/б в неудов. состоянии, одноочковая труба, открылки отсутствуют, звенья и портал просевшие |

Состояние существующей водопропускной трубы приведено на рис.1.

Рис. 1. Состояние существующей трубы

    - Сведения об объектах инженерной инфраструктуры

Характеристики и местоположение инженерных сетей, относительно оси автомобильной дороги приведены в таблице №2.

Таблица №2

| № п/п | Место пересечения |  | Наименование | Глубина заложения или высота провиса, м | Диаметр или ширина, м | Владелец, его адрес и телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | км | + |  |  |  |  |
| 1 | 91 | 75.75 | ЛЭП 35кВ 3 пр | 10.0 | - | ОАО «Самаранефтегаз» |

Для ЛЭП 35кВ в границах производства работ определена граница охранной зоны.

Для планируемого размещения объекта капитального ремонта потребуется переустройство опоры ЛЭП 35кВ ДНС-1 №26. Данные мероприятия требуется учесть в проектной документации.

  - Планируемые решения в отношении объекта капитального строительства и ремонта

Проектом планировки территории определена зона размещения объекта капитального ремонта.

Протяженность участка капитального ремонта автомобильной дороги над водопропускной трубой составит 20 м.

Планируемое начало капитального ремонта асфальтобетонного покрытия над водопропускной трубой  - граница планируемого ремонта автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск (подъезд к городу Оренбург), Самарская область. Конец участка работ ПК 0+20  съезд к электроподстанции (V технической категории)

Проектная линия продольного профиля запроектирована как плавная линия со взаимной увязкой элементов плана, продольного и поперечного профилей между собой и с окружающим ландшафтом.

Земляное полотно запроектировано с учетом категории дороги, типа дорожной одежды, инженерно-геологических условий по трассе и с наименьшим ущербом окружающей природной среде.

Ширина земляного полотна принята равной 8.0 м.

Отсыпанное и спланированное земляное полотно имеет двухскатный поперечный профиль.

Обочины на проектируемом участке имеют постоянную ширину.

Конструкция поперечного профиля земляного полотна принята в соответствии с типовыми материалами проектирования 503-0-48.87,  СП 34.13330.2012 "Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*"  и ГОСТ Р 52399-2005.

Крутизна откоса  насыпи принята 1:1.5

Требуемый  коэффициент уплотнения рабочего слоя земляного полотна для III дорожно-климатической зоны для капитального типа дорожной одежды  по СП 34.13330.2012 "Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85 принят Ку = 0.98 из условия обеспечения требуемой плотности тела насыпи, а также надёжности и устойчивости земляного полотна в существующих грунтово-геологических и гидрологических условиях. Требуемый коэффициент относительного уплотнения грунта по СП 34.13330.2012 "Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85 К1=1.05.

Отсыпка земляного полотна производится грунтом из разбираемой части насыпи и частично из сосредоточенного резерва грунта, расположенного на расстоянии 10 км от км 91+050 автодороги М-5.

Для предохранения откосов земляного полотна от воздействия атмосферных осадков и ветровой эрозии предусмотрено укрепление откосов засевом многолетних трав механизированным способом с поливом водой.

По согласованию с Заказчиком на участке капитального ремонта автомобильной дороги проектом разработаны три варианта конструкции дорожной   одежды на съезде  к электро подстанции,  съезд - V технической категории:

Конструкция дорожной одежды запроектирована с учетом использования имеющихся местных строительных материалов.

Дорожная одежда принята облегченного типа. Расчет конструкции дорожной одежды произведен на основании ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд». Заданный уровень надежности – 0.80.

Конструкция согласована с Заказчиком.

Принятая конструкция дорожной одежды на съезде к электроподстанции следующая:

Двухслойное покрытие:

Верхний слой покрытия из горячей м/зернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки IIмарка, на  битуме БНД 60/90 по ГОСТ 9128-2013  толщиной 5 см.

Нижний слой покрытия - горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон марки II на БНД 60/90 по ГОСТ 9128-2013 толщиной 7 см.

Основание - щебень М-800 по ГОСТ 8267-93 уложенный по способу заклинки толщиной 30 см (15+15);

Нетканный  геосинтетический материал с плотностью 300 гр./м2.

Подстилающий слой из песка мелкого по ГОСТ 8736-2014 толщиной 20см с Кф > 1 м/сут.

Общая толщина конструкции – 0.62 м.

Общая площадь покрытия по основному ходу составляет 90 кв. м.

Поперечный уклон проезжей части принят 20 ‰, обочины – 40 ‰.

Проектом предусмотрено устройство укрепленной части обочин шириной 1.0 м щебнем марки М-400 фр. 40-70 мм ГОСТ толщиной 12 см.

На основании ОДН 218.3.039-2003 для повышения качества уплотнения краевых участков и улучшения работы всей конструкции под нагрузкой ширина слоя основания увеличена на 0,3 м.

В верхних слоях асфальтобетонных покрытий следует применять битумы нефтяные дорожные вязкие марок БНД в соответствии с ГОСТ 22245-90 и вяжущие полимерно-битумные дорожные в соответствии с ГОСТ Р 52056-2003 или другими нормативными документами, согласованными с Федеральным дорожным агентством.

Материалы, применяемые в основании дорожной одежды, должны соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93, ГОСТ 8736-2014, ГОСТ 25192-2012, ГОСТ 23732-2011, ГОСТ 7473-2010.

    - Обустройство техническими средствами организации дорожного движения

Обустройство дороги, безопасность и организация движения запроектированы в соответствии с требованиями СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85, «Рекомендаций по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах», ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 50970-2011, ГОСТ Р 51256-2011, ТУ 5216-001-05765820-2007. ВСН 25-86 «Рекомендациями по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах», ГОСТ Р 52290-2004.

Для обеспечения безопасности движения на проектируемом участке дороги предусмотрена замена существующих сигнальных столбиков на сигнальные столбики типа СЗ.

    - Технико-экономические показатели, рекомендуемые к утверждению

Ниже представлена таблица №3 с технико-экономическими показателями участка новой автомобильной дороги.

Таблица №3

| Наименование показателя | СП 34.13330.2012 "Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*" |
| --- | --- |
| Категория дороги | V |
| Расчетная скорость движения | 60 км/ч |
| Число полос движения | 1 шт |
| Ширина полосы движения | 2,25 м |
| Ширина проезжей части | 4,5 м |
| Ширина земляного полотна | 8,0 м |
| Ширина обочин | 1,75 м |
| Наибольший продольный уклон | 70 ‰ |
| Тип дорожной одежды | облегченный |
| Наименьший радиус кривых в плане | 150 м |
| Расчетные нагрузки искусственных сооружений: | АК-10; АК-14; НК-14; |

Ниже представлена таблица №4 с параметрами объекта капитального ремонта, водопропускной трубы 1.5 м.

Таблица №4

| Параметр | До | После |
| --- | --- | --- |
| Длина трубы, м | 10.6 | 17.44 |
| Размер отверстия, м | 1.5 | # 1.5 |
| Вид материала | Железобетон | Железобетон |

  - Сведения о земельных участках, предназначенных для размещения

объекта капитального строительства и ремонта

Планируемый объект капитального ремонта располагается на землях 2 категорий:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли промышленности.

Земельный участок постоянного отвода:

Участок №1  площадью 1406 м².

в границах сельского поселения Семеновка Нефтегорского района Самарской области

Кадастровые кварталы: 63:27:0702007; 63:27:0703001

Земельный участок временного отвода:

Участок №2  площадью 1286 м².

в границах сельского поселения Семеновка Нефтегорского района Самарской области

Кадастровые кварталы: 63:27:0703001

Сводная таблица занимаемых земель объектом капитального ремонта

Таблица №5

| Инд. имя | Кадастровый номер | S, м² | Категория земель | Использование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТОЯННЫЙ ОТВОД |  |  |  |  |
| УЧАСТОК №1 (1406 м²) |  |  |  |  |
| S1 | 63:27:0702007:ЗУ1 | 1379 | 1 | Капитальный ремонт объекта «Водопропускная труба на км 91+050 автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск (подъезд к городу Оренбург)», Самарская область |
| S2 | 63:27:0703001:ЗУ1 | 27 | 1 |  |
| ВРЕМЕННЫЙ ОТВОД |  |  |  |  |
| УЧАСТОК №2 (1286 м²) |  |  |  |  |
| S3 | ЕЗ: 63:27:0000000:81 | 1286 | 3 | Полоса отвода и снегозащитные лесополосы автодороги подъезд к г. Оренбургу от автомагистрали М-5 |

Примечание: Категория земель - цифрами обозначено

1 – земли сельскохозяйственного назначения;

3 – - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

Согласно сведениям государственного кадастра недвижимости, для реализации  рекомендуемых планировочных решений, необходимость применения процедуры изъятия земельных участков для государственных нужд отсутствует.

Занятие иных земель проектом планировки территории не предусматривается.

При постановке на кадастровый учет, участкам неразграниченной государственной собственности назначить категорию земель - земли промышленности.

  - Вертикальная планировка

Вертикальная планировка выполнена исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадках ремонту.

  - Красные линии

Красные  линии  -  линии,  которые  обозначают  существующие  или  планируемые границы  территорий  общего  пользования,  границы  земельных  участков,  на  которых расположены  линии  электропередачи,  линии  связи,  трубопроводы,  автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения – линейные объекты.

Полоса отвода автомобильной дороги – земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Красные  линии установлены проектом  планировки  территории в  соответствии  с нормами и требованиями действующего законодательства, с учетом сложившихся современных кадастровых границ.

Иных  красных  линий  в  границах  проекта  планировки территории настоящим проектом не устанавливалось.

Утверждение красных линий не влечет за собой прекращение прав юридических и физических лиц на земельные участки и другие объекты недвижимости, а используется как основание для последующего принятия (в случае необходимости) решений об их изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных и муниципальных нужд, для развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

  - Зоны с особыми условиями использования территорий

Особые условия использования территории, которые предусматривали бы полный запрет капитального строительства и ремонта, в границах проекта планировки отсутствуют.

Зоны с особыми условиями использования территорий (зоны планировочных ограничений) в границах проекта планировки включают в себя: полосу отвода автомобильной дороги, охранная зона ВЛ35кВ (публичный сервитут).

Охранная зона для ВЛ определен в соответствии с ВСН 14278-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0.38-750кВ», «Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

Размеры указанных зон ограничения строительства и хозяйственной деятельности, а также режимы этих зон определяются действующим законодательством Российской Федерации, нормами и правилами, включая ведомственные нормативы.

Границы полосы отвода автомобильной дороги М-5 определены ранее.

Режим охранной зоны и ограничения по использованию охранной зоны могут быть изменены по согласованию с организацией-балансодержателем (обслуживающей организации) соответствующего объекта, если это предусмотрено нормативной документацией.

  - Особо охраняемые природные территории

Согласно утвержденному Генеральному плану сельского поселения Семеновка и  в границах проекта планировки территории, особо охраняемых природных территорий, памятников археологии, памятников истории, подлежащих государственной охране, не выявлено. Объект капитального ремонта располагается в зоне инженерной и транспортной инфраструктуры.

  - Положения о характеристиках планируемого развития территории

Документация по планировке территории выполнена в целях определения зоны планируемого размещения объекта капитального ремонта.

В целях обеспечения устойчивого развития проектируемой территории:

- для выделения элементов планировочной структуры;

- установления линий градостроительного регулирования;

- установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального ремонта;

- установления границ и разрешенного использования определяемых земельных участков, а также размещения самих объектов;

- размещения объектов  регионального и местного значения;

- установления параметров планируемого развития  элементов планировочной структуры.

    - Развитие планировочной структуры

Проектная планировочная структура должна:

- создать удобные, безопасные транспортные и пешеходные связи между населенными пунктами района и городами России;

- сохранять прочность дорожного полотна;

Главным  элементом планировочной структуры данного проекта планировки является существующая автомобильная дорога 3 категории М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск (подъезд к городу Оренбург)», Самарская область.

  - Оценка воздействия на окружающую среду.

Общие рекомендации по охране окружающей среды

Загрязнение воздушного бассейна территории в процессе проведения капитального ремонта носит временный характер и ограничено сроками ремонта. Загрязнение, согласно проведенным расчетам является незначительным и не окажет негативного воздействия на атмосферный воздух территории и ближайших жилых домов.

Складирование отходов, образующихся при производстве работ по ремонту, осуществлять на территории строительной площадки, в границах отведенных земель. Вывоз отходов осуществлять регулярно, с учетом объема их образования и накопления.

Нарушения водного режима прилегающей территории нет. Поверхностный сток с автомобильной дороги по составу примесей близок к поверхностному стоку с селитебных зон и не содержит специфических веществ с токсичными свойствами.

Проведение работ по сохранению почвенно-растительного слоя рекультивации способствуют сохранению земельных ресурсов территории.

Капитальный ремонт и эксплуатация объекта не окажет неблагоприятного воздействия на сложившийся состав флоры и фауны.

Шумовое воздействие от автомобильной дороги в период проведения работ по ремонту и в период эксплуатации является допустимым.

Таким образом, уровень воздействия на элементы окружающей природной среды и благополучие населения при реализации  данного проекта можно считать допустимым.

Мероприятия, направленные на снижение концентрации выбросов ЗВ в атмосферу, при ремонте носят рекомендательный характер:

- соблюдение технологии проведения работ по ремонту;

- соблюдение границ территории, отведенной под проведение работ по ремонту;

- контроль технического состояния транспорта;

- обеспечение качественной и своевременной регулировки и ремонта двигателей и топливной аппаратуры;

- обеспыливание грунта орошением при проведении перевалочно-погрузочных работ.

В качестве мероприятий, направленных на снижение концентрации выбросов ЗВ при эксплуатации автомобильной дороги проектом предлагаются мероприятия:

- использование не пылящей дорожной одежды (взамен грунтового покрытия);

- максимально возможное сохранение существующих зеленых насаждений, произрастающих вдоль трассы автомобильной дороги;

- крепление насыпи и озеленение обочины посевом смеси многолетних трав.

Объект оказывает воздействие на атмосферный воздух территории размещения в период ремонта и в процессе эксплуатации.

При проведении работ по ремонту выбросы загрязняющих веществ в атмосферу имеют место от следующих источников выброса:

- работа строительной техники, автотранспорта, автопогрузчика;

- сварочные работы;

- перевалка грунта, щебня и песка;

- работа дизельной электростанции.

Для минимизации негативного воздействия процессов обращения с отходами в процессе ремонта выполнить следующие мероприятия:

- соблюдение границ территории, отведенной под капитальный ремонт;

- применение при сооружении объекта нетоксичных материалов;

- оснащение рабочих мест и времянок контейнерами для сбора бытовых и строительных отходов;

- мойка машин допускается только в специально предусмотренных и оборудованных для этой цели местах;

- заключение договора на вывоз мусора перед началом производства работ;

- соблюдение санитарных норм  обслуживания биотуалета.

Трасса проложена по существующей автодороге, изменений условий поверхностного стока прилегающей территории наблюдаться не будет.

Для ликвидации последствий негативного воздействия ремонта на поверхностные и подземные водные объекты предусмотреть следующие природоохранные мероприятия:

1. До начала работ рабочие, и инженерно-технический персонал проходят инструктаж по соблюдению требований охраны окружающей среды;

2. Соблюдение технологии производства работ;

3. Учет и ликвидация всех фактических источников загрязнения в районе намечаемой хозяйственной деятельности и на примыкающей территории;

4. Учет расхода технической и питьевой воды и стоков.  Ежесменный сбор хозбытовых сточных вод, образующихся в период проведения работ по капитальному ремонту объекта для последующей очистки на очистных сооружениях.  Тщательный контроль периодичности опорожнения биотуалета. Соблюдение технологии и всех санитарно-гигиенических норм обслуживания биотуалета;

5. Своевременная регулировка топливной аппаратуры и двигателей с целью недопущения утечек топлива и масел автотранспорта и строительных механизмов на участке производства работ;

6. Запрет на мойку машин и механизмов на участке производства работ;

7. Полосы  шириной  1,0 м + 1,0 м для  складирования  снимаемого  растительного грунта, находятся в полосе постоянного отвода.

По завершению работ по капитальному ремонту, нарушенные земли рекультивировать. Финансирование работ по рекультивации осуществляет Заказчик.

Основными мероприятиями по сохранению и восстановлению почв и растительности является проведение технической и биологической рекультивации.

В целях предотвращения истощения земельных ресурсов при производстве строительно-монтажных работ, проектом предусмотрены мероприятия:

1. Производство всех видов работ только в пределах строительной площадки;

2. Для приема и складирования нормативного запаса материалов следует организовать подачу материалов в места укладки непосредственно с автотранспорта;

3. Заправку автотранспорта производить на специализированных АЗС, за пределами стройплощадки;

4. Проезд транспорта предусмотреть только по предусмотренным ППР дорогам. Обеспечить покрытие проездов щебнем во избежание вторичного загрязнения почвы. Щебень и грунт с проездов после завершения работ  вывезти со строительной площадки на полигоны;

5. Обеспечить укрытие кузовов автосамосвалов при перевозке грунта  брезентом;

6. Организовать вывоз снега с территории, что снизит проникновение талых вод в грунт и загрязнение подземных вод.

При условии безаварийной эксплуатации негативное воздействие на почву отсутствует.

Учитывая, что трасса проложена по существующему земляному полотну без изменения ее направления, в условиях сложившейся обстановки и при соблюдении правил экологической безопасности движения, опасности для растений и животных в зоне влияния дороги не прогнозируется.

В целом капитальный ремонт и дальнейшая эксплуатация автомобильной дороги не внесут изменений в состояние растительного и животного мира.

При эксплуатации оборудования воздействия электромагнитного поля, ионизирующего излучения, загрязнения радиоактивными веществами наблюдаться не будет.

Воздействие физических факторов на окружающую среду может быть оценено как незначительное и слабое.

Локальный экологический мониторинг предусмотрен с целью обеспечения экологической безопасности при капитальном ремонте водопропускной трубы.

Основные цели в период производства работ по ремонту и эксплуатации заключаются:

- в выявлении изменений в окружающей среде вследствие ремонта объекта и выработке рекомендаций по предотвращению или сокращению их негативных последствий;

- в контроле соблюдения установленных экологических требований и ограничений воздействий на окружающую среду производственными организациями.

Задачи локального экологического мониторинга сводятся к следующему:

- контроль полноты и качества выполнения, принятых в проекте, технических решений, определяющих уровень воздействий на окружающую среду;

- проверка соответствия реальной ситуации исходных параметров, принятых в проекте по данным изысканий и служащих базой расчетных прогнозов;

- проверка соответствия уровня контролируемых воздействий на окружающую среду проектным расчетам;

- выработка предложений по обеспечению экологической безопасности объекта в случае обнаружения отклонений результатов наблюдений от проектных расчетов.

Локальный мониторинг ограничивается наблюдениями по вышеперечисленным параметрам оценки уровня экологической безопасности объекта. При наличии других значительных воздействий на экологическую обстановку, применить измерение других параметров. При этом для контроля рекомендуется использовать следующие параметры:

- соблюдение границ отвода, предусмотренных проектом;

- учет загрязнения атмосферного воздуха;

- учет загрязнения поверхностных вод;

- сбор, хранение и утилизация отходов;

- рекультивация нарушенных земель.

  - Обеспечение противопожарной безопасности

В соответствии с требованиями СП5.13130.2009 защита автомобильной дороги установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией не предусматривается.

Объект капительного ремонта характеризуется низкой пожаро-взрывоопасностью. Все производственные и закрытые складские помещения имеют малую площадь, что исключает значительное скопление людей в одном месте.

Изготовители (поставщики) веществ, материалов, изделий и оборудования указывают в соответствующей технической документации показатели  пожарной безопасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а также меры пожарной безопасности при обращении с ними.

Все рабочие должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем.

При  выполнении  комплекса  работ  по  капитальному ремонту водопропускной трубы необходимо использовать современные средства техники безопасности и соблюдать правила охраны  труда.  Работающих  необходимо  обеспечить  санитарно-гигиеническими и безопасными условиями труда с целью  предупреждения производственного травматизма и профессиональных  заболеваний.  В  зависимости  от  выполняемых  работ  рабочие  должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и защитными средствами.

При  выполнении  строительно-монтажных  работ  необходимо  соблюдать  правила, изложенные в СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда  в  строительстве.  Часть  1.  Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»,  ПБ  10-382-00  «Правила  устройства  и  безопасной  эксплуатации грузоподъемных  кранов»  Госгортехнадзора  России,  ППБ  01-03  «Правила  пожарной безопасности в Российской Федерации», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к  организации строительного производства и строительных работ».

Особое  внимание  при  этом  должно  быть  уделено  выполнению  правил  установки  и эксплуатации строительных механизмов вблизи откосов и зон возможного обрушения грунта, а также ЛЭП, устройству ограждений опасных мест, выполнению электрозащитных устройств оборудования и механизмов, работающих на электрической энергии (включая электросварку).

Строительно-монтажные  работы  в  охранных  зонах  действующих  воздушных  линий электропередач  следует  производить  в  соответствии  требований  ГОСТ 12.1.013-78  п.  2.24-2.25.4.

Для спуска рабочих в траншеи и котлованы должны быть предусмотрены лестницы.

Проезды, проходы и рабочие места необходимо регулярно очищать от строительного мусора и не загромождать.

Вопросы по  технике  безопасности  должны отражаться при  обязательной разработке проекта производства работ в виде конкретных инженерных решений.

До  начала  основных работ по ремонту,  в  местах  размещения  санитарно-бытовых помещений  в  составе  проекта  производства  работ  предусмотреть  дополнительные мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность в соответствии требований ППБ 01-03.

Во  всех  инвентарных  санитарно-бытовых  помещениях  должны  находиться  первичные средства пожаротушения (огнетушители). Временные бытовые помещения располагаются в производства работ и перемещаются по трассе по ходу проведения работ.

  - Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Возникновение  чрезвычайных  ситуаций  при проведении капитального ремонта водопропускной трубы маловероятно, но полностью не исключено.

Решения, предусмотренные проектом планировки территории, позволяют максимально снизить риск возникновения аварийной ситуации. Потенциально опасных объектов и транспортных коммуникаций, аварии на которых могли бы повлиять на работу систем жизнеобеспечения и безопасность людей, в границах проекта планировки территории не имеется. Производственной деятельности с использованием опасных веществ на территории производства капитального ремонта водопропускной трубы не предполагается.

Оценка сложности природных процессов по категориям опасности в районе расположения автомобильной дороги проводилась в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» и представлена в таблице №6.

Таблица №6

| Источник чрезвычайной ситуации | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель) | Подтопление территории, фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Деформация грунта | Просадка и морозное пучение грунта |
| Морозы | Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| Землетрясение | Разрушения и повреждения зданий, сооружений, коммуникаций в зависимости от силы явления |

Мероприятия  по  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций  в  период эксплуатации водопропускной трубы заключаются в основном в организации постоянного контроля над состоянием, проведением технического  обслуживания и  плановых ремонтных  работ  специализированными  бригадами или звеньями.

Разработка мероприятий выполнена в соответствии требований СП 11-107-98 Порядок разработки,  и  состав раздела  «Инженерно-технические  мероприятия  гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций».

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

- ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

  - Обоснования параметров планируемого строительства систем транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

Существующая  железобетонная водопропускная труба 1.5 м,  длиной 10.6 м в неудовлетворительном состоянии. Входной оголовок имеет железобетонный портал с открылками. Основание портала и место перед входом в трубу изначально было укреплено бетонным лотком, который в настоящее время разрушен. На самом портале отмечается разрушение бетонного покрытия.

Выходной оголовок полностью разрушен, на выходе трубы, в результате неправильного ее заложения (с уклоном 76.4‰)  наблюдается сильный размыв, место перед выходом из трубы изначально было укреплено бетонным лотком, который в настоящее время разрушен.

Внутренняя часть водопропускной трубы имеет значительные повреждения. Секции отстоят друг от друга на расстояние 10-15 см, цементный раствор в стыках между звеньями выкрошен, бетон по всей внутренней поверхности значительно разрушен, арматура обнажена, имеется просадка звеньев трубы, два звена на выходе трубы полуразрушены. Осыпь грунта насыпи в тело трубы.

На входе русло  трубы заросшее травой, на выходе трубы выраженный лог длинной около 80 м

Исходя из вышеизложенного замена существующей трубы необходима.

  - Обоснование принятых решений по размещению

объекта капитального строительства и ремонта

Основываясь на  комплексные инженерно-геодезические, геологические, и гидрологические изыскания и гидрологические расчеты рассматривалось  два варианта устройства водопропускной трубы  при безнапорном режиме протекания, и произведено их технико-экономическое сравнение.

Отверстия водопропускных труб назначались по расчетным гидрологическим характеристикам.

Вариант 1. Круглая железобетонная труба 1.2 м из длинномерных звеньев на монолитном фундаменте типа 3.

Вариант 2. Круглая железобетонная труба  1.5 м с нормальными входными звеньями на монолитном фундаменте типа 3.

Конструкции  труб разработаны в соответствии с типовым проектом «Трубы водопропускные круглые железобетонные из длинномерных звеньев отверстием 1.0;1.2;1.4; и 1.6 м под автомобильные дороги» серии 503-7-015.90 и «Трубы водопропускные круглые железобетонные сборные для железных  и автомобильных дорог» Шифр 1484. Выпуск 0-2 «Трубы для автомобильных дорог».  Тип фундамента  в обоих вариантах принят монолитный – тип 3, как наиболее распространенный тип, имеющий более широкий диапазон применения.

Фундамент из монолитного бетона применяется на любых грунтах основания, несущая способность которых больше расчетного давления по подошве насыпи.

Марка бетона на трубах по морозоустойчивости принята F300  в соответствии  с  СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*. Класс бетона по прочности на сжатие для звеньев труб B30, звеньев оголовков В20, откосных крыльев В20.

Укрепительные работы у труб запроектированы в соответствии с типовым проектом 3.501.1-156 «Укрепления русел, конусов и откосов насыпи у малых и средних мостов и водопропускных труб».

Основные показатели, по которым производится оценка вариантов вместе с относительной стоимостью приведена в таблице №7.

Таблица №7

| В результате сравнения конструкций водопропускных труб по стоимости и по согласованию с заказчиком к проектированию принят Вариант 2. № п/п | Показатели | Еизм. | 1 вариант | 2 вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Круглая железобетонная труба | Труба из гофрированного металла |
| 1 | Местоположение | - | км 91+050 | км 91+050 |
| 2 | Отверстие трубы | - | 1.2м | 1.5м |
| 3 | Полная длина трубы | п.м | 20.68 | 17.44 |
| 4 | Длина без оголовков | п.м | 15.14 | 12.22 |
| 5 | Поставка звеньев трубы и оголовков | - | г.Ульяновск | г.Самара |
| 6 | Режим протекания | - | б/н | б/н |
| 7 | Расчетный расход 2% | м³/с | 1.91 | 1.91 |
| 8 | Угол пересечения с трассой | град | 90 | 90 |
| 9 | Укрепление откосов и русла | - | Укрепление монолитным бетоном В20 на щебне М-400 | Укрепление монолитным бетоном В20 на щебне М-400 |
| 10 | Сметная стоимость трубы На 01.06.2015г (ресурсный метод) | тыс руб | 699.72 | 696.85 |

  - Эколого-градостроительная ситуация и природно-климатические условия проектируемой территории

Климатические особенности рассматриваемой территории формируются под воздействием Азиатского материка, переохлаждённого зимой и перегретого летом, а так же под смягчающим влиянием западного переноса воздушных масс. Это обстоятельство проявляется в общем удлинении зимы, сокращении переходных сезонов и в возможности глубоких аномалий всех элементов погоды – больших оттепелей зимой, возврата холода весной, увеличения морозоопасности в начале и конце лета, засухи, возрастаний годовой амплитуды колебания температуры воздуха.

Среднегодовая температура воздуха составляет 3,6ºС. Наиболее низкие средние месячные температуры воздуха (- 13,9-13,7ºС) наблюдаются в январе-феврале. Абсолютный минимум температуры воздуха в отдельные годы достигает -43ºС. Самый тёплый месяц – июль, где средняя температура месяца составляет 20,8ºС, абсолютный максимум температуры достигает 39ºС.

Переход средней суточной температуры  воздуха через 0ºС весной обычно происходит в начале апреля. Весна длится около полутора месяцев, и в это время имеют место меридиональные переносы, способствующие обмену воздушных масс между севером и югом, что вызывает как интенсивное таяние снега, так и типичные для весны возвраты холодов. Осенний переходный период  длится  около двух месяцев – с начала сентября до конца октября. Зима длятся 4-5 месяцев. Средняя дата появления снежного покрова приходится на первую декаду ноября. Первые снегопады и устойчивый снежный покров на большей части территории наблюдается иногда в первой декаде октября, но окончательно он образуется только через 30-40 дней после выпадения первого снега. Средняя высота снежного покрова за зиму по данным снегосъёмок для большей части территории на защищённых от ветра местах достигает 50-70 см, а на открытых сельскохозяйственных полях в конце зимы – 25-30 см.

Годовая сумма осадков составляет 550-600 мм и за отдельные годы может значительно отклоняться от их среднего значения. Месячный максимум осадков чаще всего наблюдается в июне-июле, максимум – в феврале. Большая часть осадков  выпадает  в виде слабых и незначительных по величине дождей или снегопадов, иногда бывают затяжные дожди и сильные ливни.

Для рассматриваемой территории характерны и  засушливые сезоны. Определённой закономерности в повторяемости засушливых лет не установлено, но по левобережью Волги чаще всего засухи наблюдаются через два года на третий, охватывая значительную территорию.

На большей части территории в течении всей зимы наибольшую повторяемость имеют ветры южной четверти (юго-восточные, южные, реже – западные), а летом преобладают ветры северо-западных и северных направлений. В целом летние месяцы характеризуются меньшей устойчивостью преобладающих направлений.

Климатические условия района изысканий характеризуются по данным многолетних наблюдений на ближайшей метеорологической станции 2 разряда Авангард, Алексеевского района Самарской области.

  - Существующее использование территории, состояние инженерной и транспортной инфраструктуры, благоустройство территории

В административном отношении участок изысканий находится в сельском поселении Семеновка  Нефтегорского района Самарской области.

Нефтегорский

район

Рис. 1.  Схема расположения Нефтегорского района

В настоящее время территория района составляет 1350 км².

25.02.2005 г. на территории муниципального района Нефтегорский Самарской области образовано 1 городское и 8 сельских поселений, одним из которых является сельское поселение Семеновка. Сельское поселение Семеновка — муниципальное образование на территории муниципального района Нефтегорский Самарской области. Центр сельского поселения — село Семеновка, где расположена и администрация поселения. Образовано в 2006 году в ходе Муниципальной реформы. В состав поселения включена территория двух сельских округов: с.Семеновка и п.Новая Жизнь. Площадь муниципального образования 11532.4 га. Население 1027 человек.

Ниже представлена таблица №8 с перечнем существующих искусственных сооружений в границах проекта планировки территории.

Таблица №8

| № п/п | Пикетаж |  | Наименование | hвх-hвых hдор | Длина, (м) | Правый по ходу угол, () | Продольный уклон, (‰) | Описание состояния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПК | + |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | труба Ø1.5 | 72.83-72.02 75.36 | 10.6 | - | 76 | ж/б в неудов. состоянии, одноочковая труба, открылки отсутствуют, звенья и портал просевшие |

Характеристики и местоположение инженерных сетей, относительно оси автомобильной дороги приведены в таблице №9.

Таблица №9

| № п/п | Место пересечения |  | Наименование | Глубина заложения или высота провиса, м | Диаметр или ширина, м | Владелец, его адрес и телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПК | + |  |  |  |  |
| 1 | 91 | 75.75 | ЛЭП 35кВ 3 пр | 10.0 | - | ОАО «Самаранефтегаз» |

  - Последовательность осуществления мероприятий, предусмотренных проектом планировки территории

В число первоочередных мероприятий по реализации проекта планировки территории должны войти следующие мероприятия:

- подготовка проектной документации последующих стадий проектирования;

- выполнение межевания, выделение земельных участков под капитальный ремонт автомобильной дороги;

- учёт территорий, определённых настоящим проектом планировки в качестве территорий общего или совместного использования, организация благоустройства таких территорий;

- организация контроля за соблюдение режимов.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

- ЧЕРТЕЖ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

  - Определение фактических землепользователей, видов использования земельных участков, площади, необходимой для строительства автодороги

Согласно ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры.

Подготовка проектов межевания осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков. Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проектов планировки территорий или в виде отдельного документа. Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий. Если в процессе межевания территорий выявляются земельные участки, размеры которых превышают установленные градостроительным регламентом предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, для строительства предоставляются земельные участки, сформированные на основе выявленных земельных участков, при условии соответствия их размеров градостроительному регламенту.

Проект межевания территории включает в себя чертеж межевания территории, на котором отображаются:

1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;

2) границы земельных участков установленных на государственный кадастровый учет;

3) границы сформированных земельных участков, планируемых для размещения объекта капитального ремонта;

4) линии обозначающие дороги, улицы, проезды, объекты транспортной инфраструктуры, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.

Цель проекта межевания – формирование земельных участков для проведения работ в целях капитального ремонта водопропускной трубы на км 91+050 автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск (подъезд к городу Оренбург), Самарская область.

Проект межевания определяет основные параметры формируемых земельных участков, координаты поворотных точек земельных участков.

Проектные решения выполнены на основе анализа инженерных, транспортных, экологических и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала проектной территории.

Проектом планировки территории для производства работ сформирован общий земельный участок площадью 2692 м2, в который объединяются:

-часть участка, занимаемая автомобильной дорогой;

- участки, являющиеся неразграниченной государственной собственностью.

Для размещения объекта капитального ремонта проектом планировки территории для временного использования сформирован земельный участок площадью 6273 м2.

Земельный участок постоянного отвода:

Участок №1  площадью 1406 м².

в границах сельского поселения Семеновка Нефтегорского района Самарской области

Кадастровые кварталы: 63:27:0702007; 63:27:0703001

Земельный участок временного отвода:

Участок №2  площадью 1286 м².

в границах сельского поселения Семеновка Нефтегорского района Самарской области

Кадастровые кварталы: 63:27:0703001

Сводная таблица земель, занимаемых полосой отвода

Таблица №10

| Инд. имя | Кадастровый номер | S, м² | Категория земель | Использование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТОЯННЫЙ ОТВОД |  |  |  |  |
| УЧАСТОК №1 (1406 м²) |  |  |  |  |
| - | 63:27:0702007:ЗУ1 | 1379 | 1 | Капитальный ремонт объекта «Водопропускная труба на км 91+050 автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск (подъезд к городу Оренбург)», Самарская область |
| - | 63:27:0703001:ЗУ1 | 27 | 1 |  |
| ВРЕМЕННЫЙ ОТВОД |  |  |  |  |
| УЧАСТОК №2 (1286 м²) |  |  |  |  |
| - | ЕЗ: 63:27:0000000:81 | 1286 | 3 | Полоса отвода и снегозащитные лесополосы автодороги подъезд к г. Оренбургу от автомагистрали М-5 |

Общая площадь территории межевания 1379+27=1406 кв.м.

в том числе:

- граница образуемого земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, условный номер 63:27:0702007:ЗУ1, площадью 1379 кв.м.

- граница образуемого земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, условный номер 63:27:0703001:ЗУ1, площадью 27 кв.м.

В границах земельных участков межевания зоны определены публичные сервитуты,  охранные зоны ЛЭП 35кВ.

Для участка межевания 63:27:0702007:ЗУ1 назначена охранная зона S2, для участка межевания 63:27:0703001:ЗУ1 назначена охранная зона S1.

Утвержденный проект межевания территории является согласно законодательству основанием для:

-государственного кадастрового учета земельного участка и его обременений;

- государственной регистрации прав на земельный участок.

Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков  в соответствии с действующим законодательством.

Границы образуемых земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов застройки в условиях сложившейся и перспективной планировочной системы территории проектирования.

Образуемый земельный участок из земель, государственная собственность на которые не разграничена, условный номер 63:27:0702007:ЗУ1

Таблица №11

| Номер | Хточки | Уточки | Направление |  |  | Дир_угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5849982.06 | 241474.16 | 1 | - | 2 | 110 12 29 | 37.58 |
| 2 | 5849969.08 | 241509.43 | 2 | - | 3 | 109 54 13 | 4.63 |
| 3 | 5849967.51 | 241513.78 | 3 | - | 4 | 109 48 43 | 9.63 |
| 4 | 5849964.24 | 241522.84 | 4 | - | 5 | 109 51 44 | 54.62 |
| 5 | 5849945.68 | 241574.21 | 5 | - | 6 | 187 16 33 | 1.46 |
| 6 | 5849944.23 | 241574.03 | 6 | - | 7 | 226 02 32 | 4.70 |
| 7 | 5849940.97 | 241570.64 | 7 | - | 8 | 192 48 09 | 7.09 |
| 8 | 5849934.06 | 241569.07 | 8 | - | 9 | 185 50 15 | 5.58 |
| 9 | 5849928.51 | 241568.50 | 9 | - | 10 | 203 16 26 | 4.19 |
| 10 | 5849924.66 | 241566.85 | 10 | - | 11 | 278 00 17 | 23.89 |
| 11 | 5849927.99 | 241543.19 | 11 | - | 12 | 12 57 56 | 12.32 |
| 12 | 5849940.00 | 241545.95 | 12 | - | 13 | 302 55 57 | 30.16 |
| 13 | 5849956.39 | 241520.64 | 13 | - | 14 | 289 28 26 | 45.85 |
| 14 | 5849971.68 | 241477.41 | 14 | - | 15 | 268 21 52 | 6.97 |
| 15 | 5849971.48 | 241470.44 | 15 | - | 1 | 19 21 50 | 11.22 |
|  |  |  | Площадь= 1379 кв.м. |  |  |  |  |

Образуемый земельный участок из земель, государственная собственность на которые не разграничена, условный номер 63:27:0703001:ЗУ1

Таблица №12

| Номер | Хточки | Уточки | Направление |  |  | Дир_угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 5849928.51 | 241568.50 | 9 | - | 8 | 5 50 15 | 5.58 |
| 8 | 5849934.06 | 241569.07 | 8 | - | 7 | 12 48 09 | 7.09 |
| 7 | 5849940.97 | 241570.64 | 7 | - | 6 | 46 02 32 | 4.70 |
| 6 | 5849944.23 | 241574.03 | 6 | - | 16 | 187 17 41 | 4.14 |
| 16 | 5849940.13 | 241573.50 | 16 | - | 9 | 203 17 08 | 12.64 |
|  |  |  | Площадь= 27 кв.м. |  |  |  |  |

Зона с особыми условиями использования территории (обременение) земельного участка 63:27:0703001:ЗУ1

S1

| Номер | Хточки | Уточки | Направление |  |  | Дир_угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 5849928.51 | 241568.50 | 9 | - | 8 | 5 50 15 | 5.58 |
| 8 | 5849934.06 | 241569.07 | 8 | - | 7 | 12 48 09 | 7.09 |
| 7 | 5849940.97 | 241570.64 | 7 | - | 6 | 46 02 32 | 4.70 |
| 6 | 5849944.23 | 241574.03 | 6 | - | 16 | 187 17 41 | 4.14 |
| 16 | 5849940.13 | 241573.50 | 16 | - | 9 | 203 17 08 | 12.64 |
|  |  |  | Площадь= 27 кв.м. |  |  |  |  |

Зона с особыми условиями использования территории (обременение) земельного участка 63:27:0702007:ЗУ1

S2

| № точки |  | X |  | Y |  | Дир. Угол | Расстояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 5849927.46 |  | 241546.94 |  | 13 52 06 | 26.55 |
| 2 |  | 5849953.24 |  | 241553.31 |  | 109 51 50 | 22.23 |
| 3 |  | 5849945.68 |  | 241574.21 |  | 187 16 33 | 1.46 |
| 4 |  | 5849944.23 |  | 241574.03 |  | 226 02 32 | 4.70 |
| 5 |  | 5849940.97 |  | 241570.64 |  | 192 48 09 | 7.09 |
| 6 |  | 5849934.06 |  | 241569.07 |  | 185 50 15 | 5.58 |
| 7 |  | 5849928.51 |  | 241568.50 |  | 203 16 26 | 4.19 |
| 8 |  | 5849924.66 |  | 241566.85 |  | 278 00 16 | 20.10 |
|  |  |  |  | Площадь= 499 кв.м. |  |  |  |